用户需求

- 车型及数量

十一座转运车，一台

二、参考参数

十一座转运车车技术参数表

| 配置系统：72V交流系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电气系统 | 控制器 | ▲交流控制器，不少于72V/450A |  |  |
|  | 电池 | 免维护电池，不少于72V/200AH |  |  |
|  | 电动机 | 交流异步电机，不少于72V/7.5KW |  |  |
|  | 充电机 | 电脑智能化充电机72V/30A、充电时间＜8小时(放电率为80%) |  |  |
|  | DC转换器 | 大功率隔离DC转换器 72V/12V-400W |  |  |
| 车身配置 | 前挡及雨刷 | 汽车夹胶玻璃+雨刮器 |  |  |
|  | 顶棚 | ▲汽车专用PP料注塑成型，分段式顶棚（提供国家知识产权局出具的关于分段式顶棚的专利证书） |  |  |
|  | 座椅 | 人机工程学座椅，皮革面料 |  |  |
|  | 地板 | 铝花纹防滑地板 |  |  |
|  | 车身 | ▲前罩、座桶、驾驶框采用汽车专用PP料注塑成型（提供第三方认证检测机构出具的注塑前罩分析报告） 高强度结构钢+高标铝合金焊接成型 |  |  |
|  | 后视镜 | 左右各一手动可调、可折叠型外后视镜 |  |  |
|  | 灯光及警示信号 | 前照明灯、转向灯、雾灯、倒车灯、后尾灯、蜗牛喇叭、倒车语音喇叭 |  |  |
|  | 仪表台 | ▲注塑成型仪表台，组合仪表（提供国家版权局颁发的电动车组合仪表控制软件相关的计算机软件著作权登记证书）、仪表指示灯、电锁开关、组合开关、多媒体车载播放器、雾灯开关 |  |  |
|  | 转向系统 | 双向齿轮齿条转向系统,自动间隙补偿功能+电动助力转向 |  |  |
|  | 制动系统 | 前碟后毂四轮液压刹车+手刹驻车+电动真空助力刹车系统 |  |  |
|  | 前悬挂系统 | 麦弗逊独立悬挂；螺旋弹簧+筒式液压减震 |  |  |
|  | 后悬挂系统 | 整体式后桥、速比16:1 、钢板弹簧+筒式液压减震 |  |  |
|  | 轮胎直径 | 165/70R13C真空轮胎（直径560mm）；13寸铁钢圈 |  |  |
| 技术参数 | 长*宽*高 | ▲4950*1510*2080mm（±1%） | 整车重量（含电池） | ≤1240kg |
|  | 额定乘员 | 11人 | 最大行驶速度 | ≤30km/h |
|  | 续驶里程 | 105-125km（平路） | 刹车稳定性 | ≤1.9m |
|  | 最大爬坡度 | ≥10% | 最小离地间隙 | ≥155mm |
|  | 驻坡性能 | ≥15% | 轴距 | ▲2660mm（±1%） |
|  | 最小转弯半径 | ≤8m | 轮距 | 前1300后1330mm（±1%） |
|  | 制动距离 | ≤6m | 百公里能耗 | ≤12kwh |

侧面安装轮椅折叠导板，方便轮椅上下车辆。

三、参考图片

1、十一座转运车参考图片